RAPORT  LUNAR DE  ACTIVITATE

DOCTORAND: ANA-SIMONA COPACI

ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ:

In cadrul proiectului s-au efectuat lucrări de  purificare a uleiului de camelină obţinut prin presarea  seminţelor din soiul Mădălina, cultivat  în sistem ecologic.

Pentru obţinerea rezultatelor de laborator relatate în acest raport, am realizat 3 etape şi anume:

- Presarea seminţelor

- Filtrarea uleiului şi pregătirea probelor

- Analiza fizico-chimică a uleiului

S-au luat in studiu 4 variante de lucru şi anume:

Proba 1 –  pretratament cu bentonita 0,05% + tratament cu bentonită 0,05%

Proba 2 – pretratament cu zeolit 0,05% + tratament cu bentonită 0,05%

Proba 3 – fără pretratament + tratament cu bentonită 0,05%

Proba 4 – fără pretratament + tratament cu zeolit 0,05%

| Proba | Soiul |
| --- | --- |
| Proba 1 | Madalina ecologica |
| Proba 2 | Madalina ecologica |
| Proba 3 | Mădălina ecologică |
| Proba 4 | Mădălina ecologică |

Probele 1 si 2 au fost pastrate la temperatura ambianta, probele 3 si 4 fiind pastrate la frigider.

Protocol de lucru

- Filtarea probei de ulei;

- Decantarea probei de ulei;

- Spălarea uleiului - Adăugarea a 10 mL de apă caldă;

- Divizarea probei in eprubete şi centrifugarea 10 minute la 5000 rpm;

- Transvazarea în pahar Erlenmayer, măsurarea cantităţii şi adăugarea a 0.40 g bentonită;

- Proba se lasă în repaus 30 de minute;

- Se verifică pH-ul înainte şi după filtrare;

- Se analizează caracteristicile probei.

Proba 1

- V1= 90 mL

- V1+10 mL = 100 mL

- După centrifugare → V2= 79 mL

- V2 + 0,40 g bentonită

- Repaus 30 minute

- pH înainte de filtrare =5; pH după filtare =5,5

- V3= 70 mL, culoarea uleiului: galben deschis, fără depuneri, limpede

Proba 2

- V1= 90 mL

- V1+10 mL = 100 mL

- După centrifugare → V2= 83 mL

- V2 + 0,40 g bentonită

- Repaus 30 minute

- pH înainte de filtrare =4,5; pH după filtare =5,5

- V3= 65 mL, culoarea uleiului: galben deschis, fără depuneri, limpede

Proba 3

- V1= 50 mL, obţinut din presarea 200 g de seminţe soiul Mădălina

- V1+10 mL = 60 mL

- După centrifugare → V2= 48 mL

- V2 + 0,22 g bentonită

- Repaus 30 minute

- pH înainte de filtrare =5, pH după filtare =5,5

- V3= 40 mL, culoarea uleiului: galben închis, fără depuneri, opac

Proba 4

- V1= 53 mL, obţinut din presarea a 200 g de seminţe soiul Mădălina

- V1+10 mL = 63 mL

- După centrifugare → V2= 48 mL

- V2 + 0,402g zeolit

- Repaus 30 minute

- pH înainte de filtrare =5, pH după filtare =5

- V3= 31 mL, culoarea uleiului: galben închis spre verzui, fără depuneri, opac, câteva bule de apă

| Caracteristici fizico chimice | Condiţii de admisibilitate | Rezultate |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Proba 1 | Proba 2 | Proba 3 | Proba 4 |
| Aspect | Lichid limpede sau slab opalescent | Lichid limpede | Lichid limpede | Lichid limpede | Lichid slab opalescent |
| Culoare | Galben | Galben | Galben | Galben | Galben |
| Miros | Specific de plantă | Specific de plantă | Specific de plantă | Specific de plantă | Specific de plantă |
| Densitate relativă, d2020 | 0,9100-0,9300 | 0,9278 | 0,9270 | 0,9233 | 0,9232 |
| Indice de refracţie, nD20 | 1,4700-1,4800 | 1,47751 | 1,47753 | 1,47747 | 1,47748 |
| Indice de aciditate, mg KOH/g | Max 10 | 1,462 | 1,409 | 1,730 | 1,997 |
| Indice de iod, gI/100g | 130-170 | 145,02 | 141,82 | 146,70 | 147,28 |
| Indice de saponificare, mg KOH/g | 160-200 | 183,08 | 183,95 | 181,63 | 180,21 |
| Indice de peroxid, meq O2/kg | Max 10 | 188,59 | 188,56 | 37,78 | 9,44 |

Tabel 1. Caracteristici fizico-chimice ale probelor de ulei purificate în diferite condiţii

Din tabelul 1 se observă că probele 1, 2 şi 3 nu corespund la parametrul „Indice de peroxid”, varianta 4 purificată prin adăugarea de zeolit fiind corespunzătoare.

|  |  | Rezultate |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Caracteristici Fizico-Chimice | Condiţii de admisibilitate | Proba 1 | Proba 2 | Proba 3 | Proba 4 |
| Conţinut acizi graşi,% - Acid miristic - Acid palmitoleic - Acid palmitic - Acid linoleic - Acid linolenic + oleic - Acid vaccenic - Acid stearic - Acid cis-11,14 – eicosadienoic - Acid 11-eicosenoic - Acid 13-eicosenoic - Acid eicosanoic - Acid 13-docosenoic - Acid behenic - Acid nervonic | Min. 0,01 Min. 0,02 Min. 4,5 Min. 13,5 Min. 43,0 Min. 0,5 Min. 1,5 Min. 0,5 Min. 13,0 Min. 0,1 Min. 1,0 Min. 1,5 Min. 0.05 Min. 0.05 | 0,05 0,05 6,23 17,51 46,68 1,51 2,58 1,24 17,44 0,9 1,57 3,33 0,23 0,29 | 0,05 0,06 6,34 17,7 46,93 1,49 2,53 1,22 17,35 0,91 1,6 3,23 0,22 0,28 | 0,04 0,05 6,05 17,79 48,12 1,4 2,45 1,20 17,1 0,65 1,52 3,08 0,19 0,27 | 0,04 0,05 6,02 17,81 48,56 1,42 2,43 1,17 16,86 0,61 1,47 3,02 0,19 0,26 |
| Acid linoleic, g/100g ulei | Min.13.5 | 15,5 | 15,34 | 16,22 | 16,42 |
| Acid linolenic, g/100g ulei | Min. 17,5 | 24,45 | 24,99 | 28,03 | 28,35 |
| Identificare ᵞ-tocoferol | pozitiv | negativ | negativ | pozitiv | pozitiv |

Tabel 2.Compoziţia în acizi graşi a uleiului de camelină purificat

Din tabelul 2 se observă ca proba 4 are un conţinut mai mare în acizi nesaturaţi fiind considerată varianta optimă de purificare.

Semnătura student-doctorand